Hallo Manfred,

ich habe die von dir im GH hinterlegte persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) im Rahmen meiner Kompetenzen überprüft und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Gurtsystem

Hersteller: Teufelberger

Modell: SAFETY EXPERT

Größe: 1

gefertigt nach Normung: DIN 358

Herstellungsjahr: nicht ausgewiesen

Das Gurtsystem, gefertigt entsprechend der DIN EN 358, hat noch nie den Anforderungen der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz gemäß der DIN EN 365 entsprochen. Schutzausrüstung gemäß der DIN 358 beinhalten lediglich:

„Ausrüstungen […] [welche] den Anwender entweder davon abhalten, eine Position einzunehmen, von der ein Absturz erfolgen kann (Rückhaltesystem) oder ihn am Einsatzort in einer Position sichern, in der er sein Gewicht zwischen Taille und Füßen verteilen und kontrollieren kann (Arbeitsplatzpositionierung)“

Für die Bereiche Rückhalten und Arbeitsplatzpositionierung werden in der Feuerwehr Feuerwehrhaltegurte nach DIN 14921:2018-11 in Verbindung mit der DIN EN 358 verwendet.

Quelle: regelrechtaktuell.de 

https://regelrechtaktuell.de/geaendert-din-en-3582019-02-persoenliche-schutzausruestung-zur-arbeitsplatzpositionierung-und-zur-verhinderung-von-abstuerzen-gurte-und-verbindungsmittel-zur-arbeitsplatzpositionierung-oder-zum-rue/

Weiterhin ist auf dem System kein Herstellungsdatum ausgewiesen. Demnach ist die Verwendung im Regelbereich der DGUV untersagt.

Fazit:

Das System darf in der Feuerwehr nicht verwendet werden.

Bandfalldämpfer

Hersteller: JOKA

Modell: BFD-K (Falldämpfer)

gefertigt nach Normung: DIN EN 355

Herstellungsjahr: 2004

Bandfalldämpfer sind nur in Kombination mit einem persönlichen Absturzschutzsystem nach DIN EN 363 oder einem Auffanggurt nach DIN EN 365 zulässig.

Im Einsatzbereich der Feuerwehr ist ein System mit Bandfalldämpfern nur dann sinnig, wenn es aus 2 zusammengeführten Steigschutz Haken besteht (umgspr. Rohrhaken).

Das aktuell vorhandene Modell ist lediglich zur Arbeitsplatzpositionierung (Standplatzsicherung) außerhalb des absturzgefährdeten Bereiches zugelassen, da ein sicheres „Überlappen“ der Sicherung nicht möglich ist. (Erste Sicherung lösen  am nächsten Fixpunkt anschlagen  zweite Sicherung lösen  am nächsten Fixpunkt anschlagen  weitersteigen  Wiederholung)

Quelle: sachkunde24.de

https://www.sachkunde24.de/de/modellverzeichnis/familie/2/

Fazit:

Ein Einsatzzweck für die Feuerwehr ist nicht gegeben, da zur reinen Arbeitsplatzpositionierung (Standplatzsicherung) bei zusätzlicher Sicherung durch Top-Rope Sicherung oder gesichertem Vorstieg ein System mit verstellbarem Freiseil benötigt wird.

Rundschlinge

Hersteller: unbekannt

Modell: Bandschlinge >200cm, 22kN

gefertigt nach Normung: DIN EN 566

Herstellungsjahr: nicht eindeutig gekennzeichnet  eventuell 2015

Fazit:
Das Herstellungsjahr ist nicht eindeutig gekennzeichnet. Bei textilen Produkten im Rahmen der PSAgA geht man von einer maximalen Lebensdauer von 10 Jahren ab Fertigung aus. Demnach wäre das Produkt eventuell noch bis 2025 einsetzbar. Die Größe (>200cm) entspricht jedoch nicht der gängigen Praxis und hat sich dort als unpraktikabel erwiesen. Im Falle einer Ersatzbeschaffung sollte man ein entsprechendes produkt mit einer Länge von 150cm beschaffen.